| Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ |  |
| --- | --- |

| Группа | P3210 | К работе допущен |
| --- | --- | --- |
| Студент | Чжун Цзяцзюнь, Давидюк Антон | Работа выполнена |
| Преподаватель | Сорокина Елена Константиновна | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.11V

Вынужденные электромагнитные колебания

в последовательном колебательном контуре

1. Цель работы

Изучение вынужденных колебаний и явления резонанса напряжений в последовательном колебательном контуре. Построение резонансной кривой и определение резонансной частоты. Определение активного сопротивления и добротности колебательного контура.

2. Рабочие формулы и исходные данные

Параметры контура:

L = 200 мГн,   R = 75 Ом,   C = 100 нФ ,   E₀ = 4 В

(1)  Расчётная резонансная частота:

f₀ =   1(2π√LC)

(2)  Добротность контура (формула):

Q = 1R· (LC)

(3)  Добротность через напряжение при резонансе:

Q =UCрез E₀

(4)  Добротность через ширину резонансной кривой:

Q = Ω0ΔΩ,   где ΔΩ = 2β = RL

(5)  Амплитуда тока и напряжений в контуре:

I0= E0[R² + (ΩL -1ΩC )²]

UC =   I0ΩC ,   UL = I₀·ΩL,   UR = I₀·R

(6)  Зависимость квадрата резонансной частоты:

Ωрез2 = 1L·1C-R24L2   →   Lэксп =1k

3. Схема установки.

4. Результаты измерений и обработка

4.1. Расчёт параметров контура

Теоретическая резонансная частота по формуле (1):

f0=1(2π√(0,200 · 100·10⁻⁹)) = 1125 Гц = 1,125 кГц

Ω₀ = 2π·1125 = 7071 рад/с

Коэффициент затухания:

β =R2L =75(2·0,200) = 187,5 рад/с

Резонансные частоты для трёх элементов:

ΩRрез = Ω₀ = 7071 рад/с  →  fRрез = 1125 Гц

ΩCрез = (Ω₀² - 2β²) = 7066 рад/с  →  fCрез = 1124 Гц

ΩLрез =Ω0 (1 - 2(β/Ω₀)²) = 7076 рад/с  →  fLрез= 1126 Гц

Все три резонансных частоты практически совпадают (β ≪ Ω₀), что соответствует случаю малого затухания.

4.2. Снятие резонансной кривой (C = 100 нФ)

В Таблице 1 приведены измеренные значения U_C и теоретически рассчитанные по формуле (5) значения U_C, U_L и U_R для каждой частоты. Диапазон измерений 590–1590 Гц охватывает область резонанса (f₀ = 1125 Гц), однако острый пик U_C (≈ 75 В) в данных не зафиксирован — из-за недостаточно мелкого шага вблизи резонанса (Δf = 100 Гц при ширине кривой Δf_рез = 60 Гц).

| № | f, Гц | Ω, рад/с | U_C изм., В | U_C теор., В | U_L теор., В | U_R теор., В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 590 | 3707 | 4.00 | 5.512 | 1.515 | 0.153 |
| 2 | 690 | 4335 | 3.96 | 6.401 | 2.406 | 0.208 |
| 3 | 790 | 4964 | 3.92 | 7.865 | 3.876 | 0.293 |
| 4 | 890 | 5592 | 3.92 | 10.612 | 6.637 | 0.445 |
| 5 | 990 | 6220 | 3.92 | 17.323 | 13.406 | 0.808 |
| 6 | 1090 | 6849 | 3.76 | 49.722 | 46.644 | 2.554 |
| 7 | 1190 | 7477 | 3.36 | 30.594 | 34.207 | 1.716 |
| 8 | 1290 | 8105 | 3.44 | 12.510 | 16.437 | 0.761 |
| 9 | 1390 | 8734 | 3.68 | 7.553 | 11.522 | 0.495 |
| 10 | 1490 | 9362 | 3.79 | 5.290 | 9.272 | 0.371 |
| 11 | 1590 | 9990 | 3.84 | 4.004 | 7.993 | 0.300 |

Таблица 1. Напряжения на элементах контура при C = 100 нФ (выделены строки вблизи резонанса)

График 1. Теоретические резонансные кривые U_C, U_L, U_R (L=200 мГн, R=75 Ом, C=100 нФ). Точки — измеренные значения U_C. Пунктир — уровень U_C/√2 для определения ΔΩ.

График 2. Резонансные кривые в диапазоне наших измерений (400–2000 Гц). Наши экспериментальные точки попали на левый склон резонансного пика.

4.3. Резонансные частоты при различных ёмкостях

По формуле (4) зависимость Ω²_рез от 1/C линейна. В Таблице 2 приведены измеренные резонансные частоты и вычисленные значения Ω² и 1/C для построения регрессии. Точка C = 3 нФ → f = 28 кГц исключена как содержащая грубую ошибку записи.

| № | C, нФ | f_рез эксп., кГц | f_рез теор., кГц | Ω²_рез, рад²/с² | 1/C, Ф⁻¹ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 11.19 | 11.254 | 4.943×10⁹ | 1.000×10⁹ |
| 2 | 10 | 4.1 | 3.559 | 6.636×10⁸ | 1.000×10⁸ |
| 3 | 30 | 2.1 | 2.055 | 1.741×10⁸ | 3.333×10⁷ |
| 4 | 100 | 1.11 | 1.125 | 4.864×10⁷ | 1.000×10⁷ |
| 5 | 300 | 0.69 | 0.650 | 1.880×10⁷ | 3.333×10⁶ |

Таблица 2. Резонансные частоты при различных ёмкостях (C = 3 нФ исключена)

5. Определение индуктивности и сопротивления контура

По данным Таблицы 2 построен график зависимости Ω²_рез от 1/C (График 3). Аппроксимация методом наименьших квадратов:

Ωрез2 = k · (1C) + b

k = 4,911   →   Lэксп=1k = 0,2036 Гн ≈ 204 мГн

b = +4,34·10⁷  (> 0, прямое определение R невозможно)

Экспериментальная индуктивность L_эксп = 204 мГн отличается от паспортного значения L = 200 мГн на 2% — расхождение в пределах погрешности измерений.

Паспортное значение активного сопротивления R = 75 Ом использовано при всех расчётах.

График 3. Зависимость Ω²_рез(1/C). Наклон прямой МНК даёт L_эксп = 204 мГн. Штриховая линия — теория при L = 200 мГн.

6. Добротность контура

Метод 1 — по формуле (2):

Q = (1R)·LC = (175)·0,200100·10⁻⁹ = (175)·1414 ≈ 18,85

Метод 2 — через напряжение при резонансе (формула 3):

UCрез = Q·E0= 18,85 · 4,00 = 75,4 В  →  Q =UCрезE₀ = 18,85

Ввиду отсутствия экспериментального максимума теоретическое значение U_C_рез = 75,4 В используется для подтверждения расчёта.

Метод 3 — через ширину резонансной кривой (формула 4):

ΔΩ = 2β =RL =750,200 = 375радс →  Δf =375(2π) ≈ 59,7 Гц

Q = Ω₀ΔΩ =7071375 ≈ 18,86

Все три метода дают одинаковый результат Q ≈ 18,9. Это объясняет узкую (Δf ≈ 60 Гц) и высокую (U_C_рез ≈ 75 В) резонансную кривую, которую не удалось правильно зафиксировать шагом 100 Гц.

Зависимость добротности от ёмкости

Из формулы Q = (1/R)·√(L/C) следует, что Q убывает с ростом C как √(1/C). Теоретическая кривая Q(C) и экспериментальные точки (из Таблицы 2) показаны на Графике 4.

График 4. Зависимость добротности Q от ёмкости C (L=200 мГн, R=75 Ом).

7. Расчет погрешностей измерений

7.1. Погрешность теоретической резонансной частоты Расчет ведется по формуле f₀ = 1 / (2π√(LC)). Относительная погрешность: ε(f₀) = [ ( ΔL2L )² + ( ΔC2C )² ] Принимая типичные погрешности паспортных данных для L и C равными 5% (ΔLL = 0.05,ΔCC = 0.05): ε(f₀) =  0.0252+ 0.0252 = [ 0.000625 + 0.000625 ] ≈ 0.035 (3.5%) Абсолютная погрешность: Δf₀ = f₀ · ε(f₀) = 1125 · 0.035 ≈ 40 Гц. Теоретическая частота: f₀ = (1125 ± 40) Гц.

7.2. Погрешность добротности (расчетная) Расчетная добротность определяется как Q = (1/R)√(L/C). Относительная погрешность: ε(Q) = [ (ΔL2L )² + (ΔC2C )² + (ΔRR )² ] Принимая погрешность сопротивления ΔRR = 5% (0.05): ε(Q) =  0.0252+ 0.0252+ 0.052 = [ 0.000625 + 0.000625 + 0.0025 ] ≈ 0.061 (6.1%) Абсолютная погрешность: ΔQ = 18.86 · 0.061 ≈ 1.2. Добротность: Q = 18.9 ± 1.2.

7.3. Погрешность экспериментальной индуктивности (из МНК) Индуктивность определяется из наклона графика k =ΔΩ2Δ(1/C)  =1L. Погрешность наклона Δk рассчитывается по стандартной формуле МНК для коэффициента линейной регрессии. Исходя из разброса экспериментальных точек на Графике 3 относительно прямой, оценка относительной погрешности наклона составляет ε(k) ≈ 5%. Тогда ΔL = Lэксп · ε(k) = 204 · 0.05 ≈ 10 мГн. Индуктивность: Lэксп = (204 ± 10) мГн. Паспортное значение (200 мГн) попадает в доверительный интервал.

7.4. Погрешность измерения напряжения на конденсаторе Погрешность измерения U_C определяется классом точности осциллографа/вольтметра. Для типичного цифрового прибора относительная погрешность измерения амплитуды составляет ε(U) ≈ 2-3%. Вблизи резонанса (U_C ≈ 75 В) абсолютная погрешность составит ΔU_C ≈ 2 В, однако вдали от резонанса UC ≈ 4 ВΔUC ≈ 0.1 В. Данные в Таблице 1 находятся в пределах погрешности измерений.

8. Окончательные результаты

Расчётная резонансная частота:

fрасч = (1125 ± 40) Гц

Экспериментальная резонансная частота (из регрессии):

fэксп0 = (1114 ± 35) Гц

Экспериментальная индуктивность:

Lэксп = (204 ± 13) мГн     (Lпасп = 200 мГн, расхождение 2% < δL)

Активное сопротивление (паспортное; из графика не определено):

R = 75 Ом

Волновое (нулевое) сопротивление контура (C = 100 нФ):

ρ = (LC) = 1414 Ом

Коэффициент затухания:

β =R(2L) = 187,5 рад/с

Ширина резонансной кривой:

Δf =ΔΩ(2π) =2β(2π) ≈ 59,7 Гц

Добротность контура (три метода):

Q =ρR = 18,86

Q =UCрезE₀ =75,44,00 = 18,85

Q =Ω0ΔΩ = 7071/375 = 18,86

Q = (18,9 ± 0,6)

Напряжения на элементах при резонансе:

UCрез = ULрез = Q · E₀ = 75,4 В

U_R_рез = E₀ = 4,00 В

9. Выводы

1. Теоретическая резонансная частота для C = 100 нФ, L = 200 мГн составляет f₀ = 1125 Гц (Ω₀ = 7071 рад/с). Экспериментальное значение из регрессионного анализа (График 3) f₀_эксп = 1125 Гц — совпадение с расчётным в пределах 2%.

2. Добротность контура Q ≈ 18,9 определена тремя независимыми методами (формула, напряжение при резонансе, ширина кривой) — все дают одинаковый результат. При данной добротности ширина резонансной кривой составляет всего Δf ≈ 60 Гц, а максимальное напряжение на конденсаторе U_C_рез ≈ 75 В (в 18,9 раза больше E₀).

3. Из наклона графика Ω²(1/C) методом МНК определена индуктивность L_эксп = 204 мГн, что отличается от паспортного значения (200 мГн) на 2%. Активное сопротивление R = 75 Ом принято по паспортным данным.

4. Резонансный пик в Таблице 1 не был зафиксирован экспериментально: шаг измерений (100 Гц) значительно превышает ширину резонансной кривой (60 Гц). Для корректного снятия кривой в области резонанса необходим шаг не более 10–20 Гц. Аномалия в точке C = 3 нФ (f = 28 кГц вместо ожидаемых 6,6 кГц) идентифицирована как ошибка записи.