| Группа P3210, P3208 | К работе допущен |
| --- | --- |
| Студент Чжун Цзяцзюнь, Су Лянхуа | Работа выполнена |
| Преподаватель Сорокина Елена Константиновна | Отчет принят |

Рабочий протокол и отчет по
лабораторной работе №1.01

Исследование распределения случайной величины

1. Цель работы.

Исследование распределения случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Провести многократные измерения определенного интервала времени.

- Построить гистограмму распределения результатов измерения.

- Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.

- Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же как и у экспериментального распределения средним значением и дисперсией.

3. Объект исследования.

Случайная величина – результат измерения промежутка времени от нажатия кнопки питания ноутбука до загрузки экрана блокировки.

4. Метод экспериментального исследования.

Многократное прямое измерение определенного интервала времени и проверка закономерностей распределения значений этой случайной величины.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

- tN = 1N (t1 + t2 + ... + tN) = 1N i=1Nti – среднее арифметическое всех результатов измерений.

- σN=1N-1i=1Nti-tN2 – выборочное среднеквадратичное отклонение.

- ρmax =  1σ2π  – максимальное значение плотности распределения.

- σt=1NN-1i=1Nti-tN2 – среднеквадратичное отклонение среднего значения.

- ρ(t) = 1σ2πexp-t - t22σ2 – нормальное распределение, описываемое функцией Гаусса.

- ∆t = tα,N · σ⟨t⟩ – доверительный интервал.

6. Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | секундомер | Цифровой | 0-60s | 0.01 |
| 2 | Смартфон | Iphone 14 |  |  |

7. Схема установки (перечень схем, которые составляют Приложение 1).

Интервал времени от нажатия кнопки питания до появления экрана блокировки на телефоне. Экспериментальная методика: включение телефона с одновременным запуском секундомера, остановка при появлении экрана блокировки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

Таблица 1 - Результаты прямых измерений

| № | ti , с | ti- tN, с | ti- tN2, с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.45 | -0.26 | 0.04 |
| 2 | 13.78 | 0.07 | 0.02 |
| 3 | 13.12 | -0.59 | 0.27 |
| 4 | 14.23 | 0.52 | 0.35 |
| 5 | 13.67 | -0.04 | 0.00 |
| 6 | 13.89 | 0.18 | 0.06 |
| 7 | 13.54 | -0.17 | 0.01 |
| 8 | 13.72 | 0.01 | 0.01 |
| 9 | 14.08 | 0.37 | 0.19 |
| 10 | 13.33 | -0.38 | 0.10 |
| 11 | 13.61 | -0.1 | 0.00 |
| 12 | 13.49 | -0.22 | 0.02 |
| 13 | 13.85 | 0.14 | 0.04 |
| 14 | 14.17 | 0.46 | 0.28 |
| 15 | 13.26 | -0.45 | 0.15 |
| 16 | 13.74 | 0.03 | 0.01 |
| 17 | 13.58 | -0.13 | 0.00 |
| 18 | 13.96 | 0.25 | 0.10 |
| 19 | 13.41 | -0.3 | 0.05 |
| 20 | 13.82 | 0.11 | 0.03 |
| 21 | 14.15 | 0.44 | 0.26 |
| 22 | 13.28 | -0.43 | 0.13 |
| 23 | 13.91 | 0.2 | 0.07 |
| 24 | 13.52 | -0.19 | 0.01 |
| 25 | 13.76 | 0.05 | 0.01 |
| 26 | 13.38 | -0.33 | 0.07 |
| 27 | 13.99 | 0.28 | 0.12 |
| 28 | 13.64 | -0.07 | 0.00 |
| 29 | 13.87 | 0.16 | 0.05 |
| 30 | 13.46 | -0.25 | 0.03 |
| 31 | 14.31 | 0.6 | 0.45 |
| 32 | 13.35 | -0.36 | 0.09 |
| 33 | 14.05 | 0.34 | 0.17 |
| 34 | 13.69 | -0.02 | 0.00 |
| 35 | 13.57 | -0.14 | 0.01 |
| 36 | 14.12 | 0.41 | 0.23 |
| 37 | 13.31 | -0.4 | 0.11 |
| 38 | 13.79 | 0.08 | 0.02 |
| 39 | 14.02 | 0.31 | 0.14 |
| 40 | 13.43 | -0.28 | 0.04 |
| 41 | 13.81 | 0.1 | 0.03 |
| 42 | 13.55 | -0.16 | 0.01 |
| 43 | 13.94 | 0.23 | 0.09 |
| 44 | 13.48 | -0.23 | 0.03 |
| 45 | 13.73 | 0.02 | 0.01 |
| 46 | 13.39 | -0.32 | 0.06 |
| 47 | 14.07 | 0.36 | 0.18 |
| 48 | 13.66 | -0.05 | 0.00 |
| 49 | 13.84 | 0.13 | 0.04 |
| 50 | 13.71 | 0 | 0.00 |
|  | tN= 13.71 с | i=1Nti-tN = -1.93с | 𝜎𝑁 = 0.28 с 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 1.43 с -1 |

9. Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

  - Найдём в первом столбце максимальное tmax и минимальное tmin значения результатов измерений:

tmax=14.31s

tmin=13.12s

  - Разобьём промежуток [tmin ,tmax ] на m равных интервалов Δt. Так как m≈√50≈7, то:

∆t= tmax-tminm= 14.31-13.127=0.17s

  - Для каждого интервала определим границы и подсчитаем количество попаданий ΔN.Вычислим опытное значение плотности вероятности для каждого интервала:

ρi=∆N1N∆t

Таблица 2 - Данные для построения гистограммы

| Границы интервалов, с | ∆N | ΔNNΔt , с-1 | 𝑡, c | 𝜌, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.0 – 13.2 | 1 | 0.12 | 13.1 | 0.42 |
| 13.2 – 13.4 | 7 | 0.82 | 13.3 | 0.82 |
| 13.4 – 13.6 | 11 | 1.29 | 13.5 | 1.26 |
| 13.6 – 13.8 | 12 | 1.41 | 13.7 | 1.39 |
| 13.8 – 14.0 | 10 | 1.18 | 13.9 | 1.30 |
| 14.0 – 14.2 | 7 | 0.82 | 14.1 | 0.97 |
| 14.2 – 14.4 | 2 | 0.24 | 14.3 | 0.59 |

Для примера рассчитаем плотность вероятности для первого интервала:

ρ1=∆N1N∆t=150×0.17=0.12c-1

Вычислим выборочное значение среднего арифметического всех измерений:

tN=150i=150ti≈13.71c

Теперь используя ⟨t⟩N выборочное среднеквадратичное отклонение:

σN=150-1i=150ti-13.712=0.28c

Запишем σN и ⟨t⟩N в подвал Таблица 1.

Используя значение σN вычислим максимальное значение плотности распределения:

ρmax = 1σN2π=10.0032π = 1.43 c-1

Для каждого интервала вычислим значение ρ(t) нормального распределения функции Гаусса и заполним четвёртый столбец Таблица 2. Для первого интервала получим

ρt=1σ2πexp-t-t22σ2=ρmaxexp-t-t22σ2=1.43∙exp-13.1-13.7122∙0.282=0.13c-1

Таблица 3 - Стандартные доверительные интервалы

|  | Интервал, с |  | ∆N | ΔN N | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | От | до |  |  |  |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 𝜎 | 13.43 | 13.99 | 33 | 0,66 | 0,68 |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 2𝜎 | 13.15 | 14.27 | 48 | 0,96 | 0,95 |
| ⟨𝑡⟩𝑁 ± 3𝜎 | 12.87 | 14.55 | 50 | 1.00 | 0,99 |

10. Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

- σt=1N(N-1)i=1N(ti-tN)2=150*49i=150ti-13.712≈0.04c

Табличное значение коэффициента Стьюдента ta,N для доверительной вероятности α=0,95:

При N = 50,  ta,N=2.01

Рассчитаем доверительный интервал:

∆t=ta,N*σt=2.01*0.04=0.08c

t = 13.71c

Определим абсолютную погрешность измерения с учетом доверительного интервала ∆⟨t⟩ и инструментальной погрешности ∆иt =0,01с:

∆t=∆t2+(23∆ut)2=0.082+(23∙0.01)2≈0.08c

Относительная погрешность измерения:∆t<t>=1.00%

11. Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

12. Окончательные результаты.

- Среднеквадратичное отклонение среднего значения σt = 0,07 с

- Табличное значение коэффициента Стьюдента tα,N для доверительной вероятности

α = 0,95: tα,N= 2,01

- Доверительный интервал ∆t= 0,14 c

- Среднее арифметическое всех результатов измерений tN = 13.71 c

- Выборочное среднеквадратичное отклонение: σN = 0,50 с

- Максимальное значение плотности распределения 𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.80 с-1

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы было проведено исследование распределения случайной величины на примере измерения времени загрузки смартфона. По результатам 50 измерений получены следующие результаты:

- Среднее время загрузки составило ⟨t⟩ = (13.71 ± 0.14) с при доверительной вероятности α = 0.95.

- Выборочное стандартное отклонение σt = 0.50 с

- Относительная погрешность измерения εt = 1.00%, что свидетельствует о высокой точности эксперимента.

Для проверки соответствия экспериментального распределения нормальному закону проведен анализ попадания результатов в стандартные интервалы:

- В интервал ⟨t⟩ ± σ попало 66.0% измерений при теоретическом значении 66%

- В интервал ⟨t⟩ ± 2σ попало 96.0% измерений при теоретическом значении 95%

- В интервал ⟨t⟩ ± 3σ попало 100% измерений при теоретическом значении 99%

Заключение: На основании количественного анализа стандартных интервалов и качественного анализа формы распределения можно сделать вывод, что исследуемая случайная величина подчиняется нормальному закону распределения.

При сравнении гистограммы с графиком функции Гаусса - распределения случайной величины (при таких же начальных параметрах) – было отмечено сходство поведения построенной опытным путём функции с теоретико-статистической сущностью.

Работа позволила ознакомиться с законом распределения случайной величины и подробно его изучить.

Физические источники случайности:

На процесс получения экспериментальных данных могут влиять некоторые факторы, такие как регулировка температуры и частоты процессора, колебания напряжения батареи и т.д.