Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» –

Системное и прикладное программное обеспечение

УИР №2

«Марковские модели систем массового обслуживания»

По моделированию

Вариант: 15/10

Выполнил:

студент 3 курса
Чжун Цзяцзюнь

Группа: P3310

Принял:

Тропченко Андрей Александрович

Отчёт принят «__»_____2026 г.

Оценка: ___________

г. Санкт-Петербург, 2026

Задание

Цель работы

Построить марковские модели двух СМО с ограниченными накопителями, определить стационарные вероятности и характеристики и выбрать систему по заданному критерию эффективности.

Исходные данные

N1 = 15, N2 = 15, NG = 10. При чётной сумме N1 + N2 = 30 критерий выбирается по N2: «д» — минимальная суммарная средняя длина очередей.

| Параметр | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- |
| Число приборов | 3 | 3 |
| Ёмкость накопителей | Общий накопитель: 3 | Отдельные: 2/1/0 |
| Закон обслуживания | Экспоненциальный у всех | П1, П2 — эксп.; П3 — H1,6 |
| Интенсивность λ, с⁻¹ | 0,5 | 0,5 |
| Среднее время b, с | 10 | 10 |
| Вероятности r1/r2/r3 | 0,7 / 0,2 / 0,1 | 0,7 / 0,2 / 0,1 |

Таблица 1. Исходные данные варианта 15/15/10.

Принятые правила

Входной поток пуассоновский; времена обслуживания независимы. Дисциплина очередей — FCFS, без прерываний. Ёмкость накопителя не включает обслуживаемые заявки, общая вместимость каждой СМО — шесть заявок.

Для общей очереди системы 1 принято дополнительное правило: свободный прибор выбирается с вероятностью rᵢ/Σсвоб. rⱼ. Если все приборы заняты, заявка ожидает, при заполненном накопителе теряется. Ожидающие заявки не закрепляются за приборами; при наличии очереди приборы не простаивают.

В системе 2 потоки к приборам равны λ1 = 0,35; λ2 = 0,10; λ3 = 0,05 с⁻¹. При заполнении выбранного прибора и его накопителя заявка теряется независимо от состояния других приборов.

Гиперэкспоненциальное обслуживание H1,6 назначено П3, что допускается условием. Сравнение относится к этой конфигурации.

Метод расчёта

Стационарные вероятности и характеристики обеих СМО рассчитаны в MARK. Характеристики вычислены через вероятности состояний, соотношения Литтла использованы только для проверки.

Выполнение

Система 1

Три экспоненциальных прибора с μ = 1/b = 0,1 с⁻¹ используют общий накопитель на три места. Система соответствует M/M/3 с общей вместимостью 6.

Рисунок 1. Схема Системы 1.

Перечень состояний

s = (x1,x2,x3,q), где xᵢ = 1 означает занятый прибор, q — число ожидающих. При q > 0 все приборы заняты. Нумерация S0–S10 едина для графа, матрицы и таблицы вероятностей.

| Состояние | Код (x1,x2,x3,q) | Описание |
| --- | --- | --- |
| S0 | (0, 0, 0, 0) | Очередь пуста |
| S1 | (0, 0, 1, 0) | Очередь пуста |
| S2 | (0, 1, 0, 0) | Очередь пуста |
| S3 | (0, 1, 1, 0) | Очередь пуста |
| S4 | (1, 0, 0, 0) | Очередь пуста |
| S5 | (1, 0, 1, 0) | Очередь пуста |
| S6 | (1, 1, 0, 0) | Очередь пуста |
| S7 | (1, 1, 1, 0) | Очередь пуста |
| S8 | (1, 1, 1, 1) | Все приборы заняты; в очереди 1 |
| S9 | (1, 1, 1, 2) | Все приборы заняты; в очереди 2 |
| S10 | (1, 1, 1, 3) | Все приборы заняты; в очереди 3 |

Таблица 2. Полный перечень состояний Системы 1.

Полная модель содержит 11 состояний. Для суммарных характеристик возможна агрегация по n = x1+x2+x3+q: n = 0,…,6, интенсивности рождения λ и смерти min(n,3)μ. Для индивидуальных показателей используется полная модель.

Граф переходов Системы 1

Рисунок 2. Полный размеченный граф Системы 1, 11 состояний.

Соединения двунаправленные: до S7 интенсивность вправо указана над дугой, влево — 0,1. На цепочке S7–S10 интенсивности равны 0,5 вправо и 0,3 влево. Пересечения без кружка не являются состояниями. Единица интенсивности — с⁻¹.

Матрица интенсивностей переходов

| Q¹ | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | -0,5 | 0,05 | 0,1 | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · |
| S1 | 0,1 | -0,6 | · | 0,111111 | · | 0,388889 | · | · | · | · | · |
| S2 | 0,1 | · | -0,6 | 0,0625 | · | · | 0,4375 | · | · | · | · |
| S3 | · | 0,1 | 0,1 | -0,7 | · | · | · | 0,5 | · | · | · |
| S4 | 0,1 | · | · | · | -0,6 | 0,166667 | 0,333333 | · | · | · | · |
| S5 | · | 0,1 | · | · | 0,1 | -0,7 | · | 0,5 | · | · | · |
| S6 | · | · | 0,1 | · | 0,1 | · | -0,7 | 0,5 | · | · | · |
| S7 | · | · | · | 0,1 | · | 0,1 | 0,1 | -0,8 | 0,5 | · | · |
| S8 | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | -0,8 | 0,5 | · |
| S9 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | -0,8 | 0,5 |
| S10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 | -0,3 |

Таблица 3. Полная матрица Q¹ размером 11×11. Точка обозначает нуль.

Строка задаёт исходное состояние, столбец — конечное, Qss = −Σt≠s Qst. Отказы не изменяют состояние и не входят в интенсивность выхода.

Стационарное распределение удовлетворяет πQ = 0 и Σπs = 1. Для проверки агрегированной цепи: P(n+1) = P(n)λ/[μ min(n+1,3)] с нормировкой. Все вероятности приведены в таблице 6.

Система 2

Описание и фазовое представление

П1 и П2 имеют экспоненциальное обслуживание и накопители на 2 и 1 место. П3 имеет обслуживание H1,6 без накопителя. Полные локальные вместимости: K1 = 3, K2 = 2, K3 = 1.

Рисунок 3. Схема Системы 2 с фиксированным разделением входа.

Параметр v = 1,6 — коэффициент вариации. Использована двухветвевая H2-параметризация с равными вкладами в среднее: при начале обслуживания выбирается A с вероятностью α или B с вероятностью 1−α, после завершения выбранной ветви заявка уходит.

α =1 + v2-1(v²+1)2;   μA = 2αb;   μB =21-αb.

| Параметр | Значение | Проверка моментов |
| --- | --- | --- |
| α | 0,830984232 | E[S] = α/μA + (1-α)/μB = 10 с |
| μA, с⁻¹ | 0,166196846 | E[S²] = 2α/μA² + 2(1-α)/μB² = 356 с² |
| μB, с⁻¹ | 0,033803154 | Var(S) = 256 с²; v = √256/10 = 1,6 |

Таблица 4. Параметры гиперэкспоненциального обслуживания П3.

Состояния и нумерация

s = (n1,n2,h): n1 = 0,…,3; n2 = 0,…,2; h ∈ {0,A,B}. n1 и n2 включают обслуживаемую заявку, n3 = 1(h≠0). h = 0 означает свободный П3, A и B — ветви обслуживания. Все 4×3×3 = 36 состояний приведены в таблице 6.

Код c(0)=0, c(A)=1, c(B)=2 задаёт номер k = 9n1 + 3n2 + c(h). Например, S0=(0,0,0), S1=(0,0,A), S35=(3,2,B). Сохранены исходные ёмкости и полный набор состояний.

Фаза h определяет интенсивность завершения μA или μB и обеспечивает марковское описание. У П3 без очереди загрузка и вероятность отказа зависят от среднего b, это свойство не распространяется на прибор с очередью.

Граф переходов Системы 2

Рисунок 4. Полный размеченный граф Системы 2: 36 состояний, 150 направленных дуг.

Соединения двунаправленные; метки a, b, cA, cB раскрыты в легенде. Пересечения без кружка не являются состояниями. Переходов A↔B нет; отказ не изменяет состояние.

Матрица интенсивностей Системы 2

Таблица 5, часть 1/3. Все строки S0–S35; столбцы S0–S11. Точка — нуль; единица — с⁻¹.

| Q² | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | -0,5 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · |
| S1 | 0,166197 | -0,616197 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · |
| S2 | 0,033803 | · | -0,483803 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 |
| S3 | 0,1 | · | · | -0,6 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · | · | · | · |
| S4 | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,716197 | · | · | 0,1 | · | · | · | · |
| S5 | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,583803 | · | · | 0,1 | · | · | · |
| S6 | · | · | · | 0,1 | · | · | -0,5 | 0,041549 | 0,008451 | · | · | · |
| S7 | · | · | · | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,616197 | · | · | · | · |
| S8 | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,483803 | · | · | · |
| S9 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -0,6 | 0,041549 | 0,008451 |
| S10 | · | 0,1 | · | · | · | · | · | · | · | 0,166197 | -0,716197 | · |
| S11 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | · | 0,033803 | · | -0,583803 |
| S12 | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · |
| S13 | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · |
| S14 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 |
| S15 | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · |
| S16 | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · |
| S17 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · |
| S18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · |
| S19 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · |
| S20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
| S21 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S23 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |

Матрица интенсивностей Системы 2

Таблица 5, часть 2/3. Все строки S0–S35; столбцы S12–S23. Точка — нуль; единица — с⁻¹.

| Q² | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S3 | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S4 | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S5 | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S6 | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S7 | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · |
| S8 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · |
| S9 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · |
| S10 | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · |
| S11 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · |
| S12 | -0,7 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · |
| S13 | 0,166197 | -0,816197 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · |
| S14 | 0,033803 | · | -0,683803 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 |
| S15 | 0,1 | · | · | -0,6 | 0,041549 | 0,008451 | · | · | · | · | · | · |
| S16 | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,716197 | · | · | · | · | · | · | · |
| S17 | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,583803 | · | · | · | · | · | · |
| S18 | · | · | · | · | · | · | -0,6 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · |
| S19 | · | · | · | · | · | · | 0,166197 | -0,716197 | · | · | 0,1 | · |
| S20 | · | · | · | · | · | · | 0,033803 | · | -0,583803 | · | · | 0,1 |
| S21 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | -0,7 | 0,041549 | 0,008451 |
| S22 | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,816197 | · |
| S23 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,683803 |
| S24 | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · |
| S25 | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · |
| S26 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 |
| S27 | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · |
| S28 | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · | · |
| S29 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | · |
| S30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · |
| S31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 | · |
| S32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,1 |
| S33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |

Матрица интенсивностей Системы 2

Таблица 5, часть 3/3. Все строки S0–S35; столбцы S24–S35. Точка — нуль; единица — с⁻¹.

| Q² | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S7 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S10 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S12 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S13 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S14 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S15 | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S16 | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S17 | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S18 | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| S19 | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · | · |
| S20 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · | · |
| S21 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · | · |
| S22 | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · | · |
| S23 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · | · |
| S24 | -0,6 | 0,041549 | 0,008451 | · | · | · | · | · | · | 0,35 | · | · |
| S25 | 0,166197 | -0,716197 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 | · |
| S26 | 0,033803 | · | -0,583803 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,35 |
| S27 | · | · | · | -0,25 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · | · | · | · |
| S28 | · | · | · | 0,166197 | -0,366197 | · | · | 0,1 | · | · | · | · |
| S29 | · | · | · | 0,033803 | · | -0,233803 | · | · | 0,1 | · | · | · |
| S30 | · | · | · | 0,1 | · | · | -0,35 | 0,041549 | 0,008451 | 0,1 | · | · |
| S31 | · | · | · | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,466197 | · | · | 0,1 | · |
| S32 | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,333803 | · | · | 0,1 |
| S33 | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | · | -0,25 | 0,041549 | 0,008451 |
| S34 | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | · | 0,166197 | -0,366197 | · |
| S35 | · | · | 0,1 | · | · | · | · | · | 0,1 | 0,033803 | · | -0,233803 |

Стационарные вероятности

Решается πQ = 0, Σπ = 1. Для системы 2 независимое разделение пуассоновского входа даёт π(n1,n2,h)=u(n1)v(n2)w(h): u(n)=3,5ⁿ/Σj=0..3 3,5ʲ, v(n)=1/3, w=(2/3,1/6,1/6).

| № | Система 1 Состояние | Система 1 Вероятность | Система 2 Состояние | Система 2 Вероятность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | (0, 0, 0, 0) | 0,0044 | (0,0,0) | 0,0037 |
| S1 | (0, 0, 1, 0) | 0,0059 | (0,0,A) | 0,0009 |
| S2 | (0, 1, 0, 0) | 0,0068 | (0,0,B) | 0,0009 |
| S3 | (0, 1, 1, 0) | 0,0146 | (0,1,0) | 0,0037 |
| S4 | (1, 0, 0, 0) | 0,0092 | (0,1,A) | 0,0009 |
| S5 | (1, 0, 1, 0) | 0,0185 | (0,1,B) | 0,0009 |
| S6 | (1, 1, 0, 0) | 0,0217 | (0,2,0) | 0,0037 |
| S7 | (1, 1, 1, 0) | 0,0912 | (0,2,A) | 0,0009 |
| S8 | (1, 1, 1, 1) | 0,1520 | (0,2,B) | 0,0009 |
| S9 | (1, 1, 1, 2) | 0,2534 | (1,0,0) | 0,0130 |
| S10 | (1, 1, 1, 3) | 0,4223 | (1,0,A) | 0,0033 |
| S11 | — | — | (1,0,B) | 0,0033 |
| S12 | — | — | (1,1,0) | 0,0130 |
| S13 | — | — | (1,1,A) | 0,0033 |
| S14 | — | — | (1,1,B) | 0,0033 |
| S15 | — | — | (1,2,0) | 0,0130 |
| S16 | — | — | (1,2,A) | 0,0033 |
| S17 | — | — | (1,2,B) | 0,0033 |
| S18 | — | — | (2,0,0) | 0,0457 |
| S19 | — | — | (2,0,A) | 0,0114 |
| S20 | — | — | (2,0,B) | 0,0114 |
| S21 | — | — | (2,1,0) | 0,0457 |
| S22 | — | — | (2,1,A) | 0,0114 |
| S23 | — | — | (2,1,B) | 0,0114 |
| S24 | — | — | (2,2,0) | 0,0457 |
| S25 | — | — | (2,2,A) | 0,0114 |
| S26 | — | — | (2,2,B) | 0,0114 |
| S27 | — | — | (3,0,0) | 0,1598 |
| S28 | — | — | (3,0,A) | 0,0399 |
| S29 | — | — | (3,0,B) | 0,0399 |
| S30 | — | — | (3,1,0) | 0,1598 |
| S31 | — | — | (3,1,A) | 0,0399 |
| S32 | — | — | (3,1,B) | 0,0399 |
| S33 | — | — | (3,2,0) | 0,1598 |
| S34 | — | — | (3,2,A) | 0,0399 |
| S35 | — | — | (3,2,B) | 0,0399 |

Таблица 6. Форма 1 — все стационарные вероятности обеих систем.

Вероятности и характеристики MARK приведены с четырьмя знаками после запятой. Проверка выполнена до округления: |Σπ−1|<10⁻⁶, max|πQ|<10⁻⁷, для высокоточного контрольного решения max|πQ|<10⁻¹².

Формулы расчёта характеристик

Показатели по состояниям

Ui — вероятность занятости; Li — среднее число ожидающих; Ni — среднее число заявок у прибора; Xi — производительность. ΣUi — среднее число занятых приборов; средняя загрузка одного прибора равна ΣUi/3.

| Показатель | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- |
| Загрузка Ui | Σs πs xᵢ | Σs πs 1(nᵢ>0); для П3: Pr(h≠0) |
| Очередь Lq | Σs πs q | Σs πs[max(n1−1,0)+max(n2−1,0)] |
| Число заявок N | Σs πs(x1+x2+x3+q) | Σs πs[n1+n2+1(h≠0)] |
| Потери p | π(S10) | 0,7Pr(n1=3)+0,2Pr(n2=2)+0,1Pr(h≠0) |
| Выпуск X | 0,1ΣUi | 0,1U1+0,1U2+μA Pr(A)+μB Pr(B) |

Таблица 7. Формулы основных характеристик через вероятности состояний.

Время ожидания без применения формулы Литтла

Для системы 1 P(n)=Σs:Σx+q=n πs. Принятая заявка при n≥3 ожидает n−2 завершений со средним интервалом 1/(3μ). Для пуассоновского входа вероятности состояний при поступлении равны стационарным.

D = n=35P(n)(n-2)3μ;   W¹ = D1-P(6);   T¹ = W¹+b.

Для системы 2 uᵢ(n)=Pr(nᵢ=n), K1=3, K2=2. Принятая заявка, заставшая n заявок у экспоненциального прибора i, ожидает в среднем nb. Формула ниже относится к i=1,2; у П3 W3=0.

Wᵢ² = b Σ₀≤n<Kᵢ n uᵢ(n)1-uᵢ(Kᵢ);   W² = Σᵢ XᵢWᵢ²Σᵢ Xᵢ;   T² = W²+b.

Времена относятся к принятым заявкам, системные средние взвешиваются по Xi/ΣXi. Равенства Lq=XW и N=XT используются только для проверки.

Индивидуальные показатели общей очереди

В системе 1 Li=Lq/3, Ni=Ui+Li: при одинаковых экспоненциальных скоростях вероятность будущего прибора для ожидающей заявки равна 1/3 и не зависит от времени ожидания. Поэтому Wi=λD/(3Xi), Ti=Wi+b; отказ относится ко всей СМО.

Нагрузки λrᵢb системы 1 являются номинальными весами выбора, а не фиксированными входными потоками, в таблицах они отмечены звёздочкой.

Характеристики систем по форме 2

| Характеристика | Прибор | Расчётная формула | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нагрузка A | П1 | λrᵢb; Σ=λb | 3,5000* | 3,5000 |
| Нагрузка A | П2 | λrᵢb; Σ=λb | 1,0000* | 1,0000 |
| Нагрузка A | П3 | λrᵢb; Σ=λb | 0,5000* | 0,5000 |
| Нагрузка A | Сумм. | A=λb | 5,0000 | 5,0000 |
| Загрузка U | П1 | Ui=Σπ·1(прибор занят); ΣUi | 0,9684 | 0,9832 |
| Загрузка U | П2 | Ui=Σπ·1(прибор занят); ΣUi | 0,9620 | 0,6667 |
| Загрузка U | П3 | Ui=Σπ·1(прибор занят); ΣUi | 0,9579 | 0,3333 |
| Загрузка U | Сумм. | UΣ=ΣᵢUᵢ | 2,8883 | 1,9832 |
| Очередь L | П1 | 1: Li=Lq/3; 2: Li=Σsπs(nᵢ−1)⁺; L3²=0 | 0,6419 | 1,6436 |
| Очередь L | П2 | 1: Li=Lq/3; 2: Li=Σsπs(nᵢ−1)⁺; L3²=0 | 0,6419 | 0,3333 |
| Очередь L | П3 | 1: Li=Lq/3; 2: Li=Σsπs(nᵢ−1)⁺; L3²=0 | 0,6419 | 0,0000 |
| Очередь L | Сумм. | Lq=ΣᵢLi | 1,9258 | 1,9769 |
| Число заявок N | П1 | Ni=Ui+Li; ΣNi | 1,6104 | 2,6268 |
| Число заявок N | П2 | Ni=Ui+Li; ΣNi | 1,6039 | 1,0000 |
| Число заявок N | П3 | Ni=Ui+Li; ΣNi | 1,5999 | 0,3333 |
| Число заявок N | Сумм. | N=ΣᵢNi | 4,8142 | 3,9602 |

Таблица 8. Форма 2 — нагрузка, загрузка, очередь и число заявок.

Средние загрузки одного прибора ΣUi/3 равны 0,9628 и 0,6611 соответственно.

Нагрузка измеряется в эрлангах; Ui — доля времени, L и N — среднее число заявок. Простой прибора ηᵢ=1−Ui, средний простой системы равен 1−ΣUi/3.

Характеристики систем по форме 2

| Характеристика | Прибор | Расчётная формула | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидание W, с | П1 | 1: Wi=λD/(3Xi); 2: Wi=bΣn<Kᵢnuᵢ(n)/(1−uᵢ(Kᵢ)); W3²=0 | 6,6289 | 16,7164 |
| Ожидание W, с | П2 | 1: Wi=λD/(3Xi); 2: Wi=bΣn<Kᵢnuᵢ(n)/(1−uᵢ(Kᵢ)); W3²=0 | 6,6730 | 5,0000 |
| Ожидание W, с | П3 | 1: Wi=λD/(3Xi); 2: Wi=bΣn<Kᵢnuᵢ(n)/(1−uᵢ(Kᵢ)); W3²=0 | 6,7013 | 0,0000 |
| Ожидание W, с | Сумм. | W=ΣᵢXiWi/X; X=ΣᵢXi | 6,6676 | 9,9683 |
| Пребывание T, с | П1 | Ti=Wi+b; Σ: ΣXiTi/ΣXi | 16,6289 | 26,7164 |
| Пребывание T, с | П2 | Ti=Wi+b; Σ: ΣXiTi/ΣXi | 16,6730 | 15,0000 |
| Пребывание T, с | П3 | Ti=Wi+b; Σ: ΣXiTi/ΣXi | 16,7013 | 10,0000 |
| Пребывание T, с | Сумм. | T=ΣᵢXiTi/X = W+b | 16,6676 | 19,9683 |
| Вероятность потери | П1 | 1: p=P(6); 2: pᵢ=Pr(буфер полон); p=Σrᵢpᵢ | — | 0,7191 |
| Вероятность потери | П2 | 1: p=P(6); 2: pᵢ=Pr(буфер полон); p=Σrᵢpᵢ | — | 0,3333 |
| Вероятность потери | П3 | 1: p=P(6); 2: pᵢ=Pr(буфер полон); p=Σrᵢpᵢ | — | 0,3333 |
| Вероятность потери | Сумм. | 1: p=π(S10); 2: p=Σᵢrᵢpᵢ | 0,4223 | 0,6034 |
| Выпуск X, с⁻¹ | П1 | Xi=Σπ·интенсивность завершения i; X=ΣXi | 0,0968 | 0,0983 |
| Выпуск X, с⁻¹ | П2 | Xi=Σπ·интенсивность завершения i; X=ΣXi | 0,0962 | 0,0667 |
| Выпуск X, с⁻¹ | П3 | Xi=Σπ·интенсивность завершения i; X=ΣXi | 0,0958 | 0,0333 |
| Выпуск X, с⁻¹ | Сумм. | X=ΣᵢXi | 0,2888 | 0,1983 |

Таблица 9. Форма 2 — времена, потери и производительность.

Времена в строке «Сумм.» взвешены по Xi/X. Прочерк означает отсутствие отдельного отказа по прибору системы 1. Последние знаки чисел MARK зависят от точности программы; таблица 10 содержит высокоточный контрольный расчёт.

Численная проверка

| Проверка | Система 1 | Система 2 |
| --- | --- | --- |
| Σπ | 1,0000 | 1,0000 |
| max¦πQ¦ | 1.11e-16 | 6.08e-17 |
| X = λ(1−p) | 0,2888 | 0,1983 |
| Lq = XW | 1,9258 | 1,9769 |
| N = XT | 4,8142 | 3,9602 |

Таблица 10. Контрольные соотношения; не используются для первичного расчёта W.

Результаты сравнительного анализа

Зависимости при λ от 0,1 до 1,0 с⁻¹ и неизменных b, rᵢ и ёмкостях приведены на рисунке 5 и в таблице 11. Синяя линия — система 1, коричневая — система 2.

Рисунок 5. Зависимости характеристик от интенсивности входного потока.

| λ, с⁻¹ | Lq системы 1 | Lq системы 2 | X системы 1 | X системы 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 0,0404 | 0,4965 | 0,0998 | 0,0890 |
| 0,2 | 0,3970 | 1,1510 | 0,1904 | 0,1385 |
| 0,3 | 1,0189 | 1,5510 | 0,2491 | 0,1661 |
| 0,4 | 1,5584 | 1,8027 | 0,2769 | 0,1846 |
| 0,5 | 1,9258 | 1,9769 | 0,2888 | 0,1983 |
| 0,6 | 2,1664 | 2,1063 | 0,2942 | 0,2090 |
| 0,7 | 2,3280 | 2,2069 | 0,2967 | 0,2176 |
| 0,8 | 2,4413 | 2,2875 | 0,2980 | 0,2246 |
| 0,9 | 2,5238 | 2,3537 | 0,2987 | 0,2305 |
| 1,0 | 2,5861 | 2,4089 | 0,2992 | 0,2355 |

Таблица 11. Численные результаты варьирования λ.

С ростом λ длины очередей стремятся к 3, выпуск насыщается, потери возрастают. При малом входе время пребывания стремится к b=10 с.

Вывод

Построены марковские модели двух СМО и определены стационарные вероятности и показатели их работы.

При λ=0,5 с⁻¹ по критерию «д» выбирается система 1: Lq¹=1,9258 против Lq²=1,9769. Общая очередь обеспечивает уменьшение на 0,0511 заявки, или 2,59%, благодаря использованию свободных приборов.

Кривые Lq пересекаются между λ=0,5 и 0,6 с⁻¹. При дальнейшем росте входного потока преимущество по длине очереди переходит к системе 2.