| sУниверситет ИТМО Физико-технический мегафакультет Физический факультет |  |
| --- | --- |

Группа  P3210	К работе допущен 	 Студент Чжун Цзяцзюнь, Давидюк Антон Работа выполнена	 Преподаватель Сорокина Елена КонстантиновнаОтчет принят

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе № 3.02

Характеристики источника тока

Цель работы:

- Исследовать зависимость полной мощности, полезной мощности, мощности потерь, падения напряжения во внешней цепи и КПД источника от силы тока в цепи.

- Найти значения параметров источника: электродвижущей силы и внутреннего сопротивления, оценить их погрешность.

Рабочие формулы:

- Закон Ома для замкнутой цепи: U= E-IR

- Полная мощность источника: P= EI

- Полезная мощность (нагрузки): PR=UI=I2R

- Мощность потерь (внутренняя): Ps= I2r

- КПД источника тока: η= PRP= UE=1-IrE

- Сопротивление нагрузки: R=UI

- Отношение мощности: P=PR+Ps

- Максимальная мощность: PRmax=E24r

Схема установки:

Установка собрана на базе модуля АВ1. Она включает в себя:

- Регулируемый источник постоянного напряжения (ГН1).

- Цифровой амперметр и вольтметр для измерения тока и напряжения.

- Магазин сопротивлений в качестве переменной нагрузки R.

- Внутреннее сопротивление источника RBH≈680 Ω

Измерительные приборы:

| № | Наименование | Тип | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вольтметр | AB1 | 20 V | ± 0.02 V |
| 2 | Амперметр | AB1 | 20 mA | ± 0.04 mA |
| 3 | Резистор | СЗ-ЭМ01 | 0 - 1500 Ω | - |

Таблица результатов измерений (Таблица 1):

| № | U,В | I,мА | R,Ом | PR​,мВт | PS​,мВт | P,мВт | η, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.95 | 14.05 | 100 | 13.35 | 134.0 | 147.4 | 9.1 |
| 2 | 2.23 | 12.18 | 200 | 27.16 | 100.7 | 127.8 | 21.3 |
| 3 | 3.02 | 11.01 | 300 | 33.25 | 82.3 | 115.5 | 28.8 |
| 4 | 3.92 | 9.69 | 400 | 37.98 | 63.7 | 101.7 | 37.4 |
| 5 | 4.39 | 9.00 | 500 | 39.51 | 55.0 | 94.5 | 41.8 |
| 6 | 5.04 | 8.04 | 600 | 40.52 | 43.9 | 84.4 | 48.0 |
| 7 | 5.53 | 7.32 | 700 | 40.48 | 36.4 | 76.8 | 52.7 |
| 8 | 5.86 | 6.82 | 800 | 39.97 | 31.6 | 71.6 | 55.8 |
| 9 | 6.26 | 6.24 | 900 | 39.06 | 26.4 | 65.5 | 59.7 |
| 10 | 6.46 | 5.93 | 1000 | 38.31 | 23.9 | 62.2 | 61.6 |
| 11 | 6.75 | 5.51 | 1100 | 37.19 | 20.6 | 57.8 | 64.3 |
| 12 | 6.87 | 5.33 | 1200 | 36.62 | 19.3 | 55.9 | 65.5 |
| 13 | 7.12 | 4.95 | 1300 | 35.24 | 16.6 | 51.9 | 67.9 |
| 14 | 7.26 | 4.76 | 1400 | 34.56 | 15.4 | 50.0 | 69.2 |
| 15 | 7.27 | 4.78 | 1500 | 34.75 | 15.5 | 50.2 | 69.3 |

Обработка результатов

- Расчет результатов косвенных измерений.

  - Расчёт параметров источника методом наименьших квадратов (МНК)

Параметры зависимости U=E-rI(где Iв А) найдены методом наименьших квадратов (МНК):

- Электродвижущая сила: E=10.493 В.

- Внутреннее сопротивление: r=678.7 Ом.

  - Оценка погрешностей параметров ε и r

Прямые погрешности приборов:

ΔUприб = ±0.02 В

ΔIприб = ±0.04 мА = ±0.00004 А

Для оценки случайной погрешности аппроксимации использована стандартная ошибка регрессии:

Sy=i=1n(Ui-Ui)2n-2

Затем:

Δε ≈ Sy1n+I2i=1n(Ii-I)2≈ 0.006 В

Δr ≈ Syi=1n(Ii-I)2 ≈ 0.8 Ом

Пример расчета для точки №1:

U=0.95B, I=14.05mA, IA=0.01405A, R=100Ω

PR=U*I=0.95*14.05=13.35мВт

P=E*I=10.493*14.05=147.43мВт

PS=IA2*r=(0.01405)2*678.7*1000≈134.0мВт

η=PRP*100%=13.35147.43*100%≈9.1%

Расчет погрешностей измерений

Прямые измерения:

- Приборная погрешность вольтметра: ΔU=±0.02В

- Приборная погрешность амперметра: ΔI=±0.04мА

Косвенные измерения:

- Полезная мощность PR=U⋅I=0.95⋅14.05=13.35мВт. Относительная погрешность: δPR=ΔU/U)2+(ΔI/I)2≈0.02/0.95)2+(0.04/14.05)2≈2.1%(абсолютная ΔPR≈0.3мВт).

Графики

- Зависимость напряжения Uот силы тока I

Линейная аппроксимация: прямая с углом наклона -r=-678.7В/А, пересечение с Y: E=10.493В, с X: IK=E/r≈15.46мА.

- Зависимости мощностей P, PR, PSот силы тока I

- Зависимость КПД ηот силы тока I

Окончательные результаты

ЭДС источника: ε = (10.493 ± 0.006) В

Внутреннее сопротивление: r = (678.7 ± 0.8) Ом

Максимальная полезная мощность на нагрузке: PRmax ≈ 40.56 мВт (при R ≈ r и I ≈ 7.73 мА

Выводы и анализ результатов работы

- Зависимости мощностей и КПД соответствуют теоретическим: полная мощность линейна, полезная — параболическая с максимумом при I*≈7.73мА (PRmax⁡=E24r≈40.56 мВт), потери квадратичны. Максимум PRдостигается при R≈r, что подтверждает условие согласования.

- Параметры источника: E=10.493±0.006В, r=678.7±0.8Ом. Измеренные значения близки к номинальным (отклонение r< 0.2%), погрешности малы благодаря хорошей линейности.

- Условия максимальной полезной мощности (η=50%) и максимального КПД (η→100%) несовместимы: при высоком КПД (I→0) PRмала, при max PR(40.56)— половина мощности теряется внутри.

- Эксперимент подтверждает теорию; возможные отклонения — от дискретности Rи погрешностей приборов.